23包：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 钛网(脊柱用） | 直径φ8mm、10mm、12mm、14mm | 采用符合GB/T13810-2007的纯钛(TA3G)材料制造，表面经阳极氧化处理。 |
| - 2 | 一次性使用负压引流护创材料包 | 15cm*5cm*1 、15cm*10cm*1 | 由创面敷料(内置负压引流管和冲洗管， 负压引流管上带有管夹)、加长引流管路和医用贴膜组成。 创面敷料由医用聚氨酯海绵(简称PU)或医用聚乙烯醇海绵(简称PVA)内软聚氨乙烯负压引流管和软聚氯乙烯冲洗管组成；加长引流管路是由加长引流管、直通、三通组成； 选配加长引流管路和医用贴膜。 单独包装，灭菌状态提供，无菌一次性使用。 |
| - 3 | 负压引流海绵 | 规格包括60mm、120mm、180mm、240mm、300mm*60mm*10mm | 由医用敷贴、硅凝胶、海绵、吸引管、吸盘、等径两通、鲁尔接头(母)和固定贴膜组成; 其中： 医用敷贴和选配件固定贴膜采用聚氨酯材质 海绵采用聚醚型聚氨酯材质 硅凝胶采用硅凝胶材质 吸引管采用硅胶材质 吸盘采用TPU材质 等径两通、直角两通、等径二通、“T”型三通、盖帽及帽带、鲁尔接头(公)、鲁尔接头(母)采用聚丙烯材质 连接管采用聚氯乙烯材质 所含成分均不可被人体吸收。 单独包装，无菌提供，一次性使用。 |
| - 4 | 负压 引流器 | 50mL | 由引流瓶(储液容器)、负压仪(内含微型真空泵、主控板、电源、开关和电池弹片，其中电源为3节5号1.5V干电池)、引流导管、连接导管、单向阀、无菌过滤器、“丅”型三通、鲁尔公接头、罗伯特夹(止留夹)和备用“Y”型三通组成。 主要部件材质: 引流瓶(聚丙烯材质)、负压仪外壳(ABS材质）、引流导管和连接导管(聚氨乙烯材质)、鲁尔公接头(聚丙烯材质)、无菌过滤器(聚四氣乙烯质)、材质)“丅”型三通和备用“Y”型三通(聚丙烯材质)。 |
| - 5 | 骨牵引针 | 光圆型-直径0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm（特殊定制双头带尖） | 骨牵引针由头部、针体和针尾组成 针体外形有光杆和纹两种形式，其中： 光杆型其头部有三刃型、扁刃型、弯刃型三种型式 纹型头部有三刃型和锥刃型两种型式。由符合GB/T13810-2007的TC4钛合金材料制成。非灭菌独立包装，经消毒灭菌后可重复使 |
| - 6 | 医用高分子夹板 | 规格包括312、415、430、530、545 | 采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石有粉、纱布、非织造布等制成。独立包装，非无菌提供。 |
| - 7 | 医用固定带 | 规格包括F3、F4、F5 | 采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石有粉、纱布、非织造布等制成。独立包装，非无菌提供。 |
| - 8 | 医用高分子夹板（热塑板） | 规格包括TSRZ1、TSRZ3 TSRW2（腕关节常规型）、TSRWZ8腕肘关节）、 TSRS10（手休息位）、 TSRH1（踝关节管状型）、 TSRH2（踝关节U状型）、 TSRX4（膝关节）、 TSRXH5（膝踝关节）、 TSRY2 （胸腰椎） | 采用玻璃纤维、聚酯纤维高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布制成。独立包装，非无菌提供 |
| - 9 | 一次性射频等离子体手术电极 | MC309、MC407、MC417 | 由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管(部分刀头无)和滴注管(部分刀头无)组成，独立包装，无菌提供。 |
| - 10 | 过线器（Lasso回归型）Lasso | AR-4068-45R/45L/90 | 由头端，推送杆，手柄及过线内芯组成。 头端及推送杆为符合ASTMF899要求的304或17-7不锈钢。 手柄为ABS或聚酸酰亚胺材料。 过线器内芯材料为钛诺、聚丙烯或尼龙。 无菌提供，一次性使用。 |
| - 11 | 钛金属缝合线（钛丝） | 直径0.1-1.4mm | 钛金属缝合线由缝合线和缝合针组成 |
| - 13 | 一次性使用脉冲冲洗器 | AND-I | 由喷头(聚氣乙烯)、枪体(ABS)、电源盒(ABS)、吸引管套、保护套、瓶塞穿刺器、流量调节器、高低开关、出液管(聚氯乙烯)、进液管(聚氯乙烯)组成。 独立包装，无菌提供。 |
| - 14 | 驱血止血外固定套环 | 规格包括QZ20、25、30、35、40、45、50、55、60、65 | 由连接气管和驱血止血带组成。 连接气管由气管接头、气管、气针组成。 驱血止血带由气嘴片、气嘴、主体、四氟布组成。独立包装，无菌提供。 |
| - 16 | 一次性使用刨削刀头（骨科关节镜） | 匹配狼牌手柄 | 由头部、杆部和柄部组成 头部由内刀(包括球形刀头、切吸刀 头、角度切吸刀头)和外刀组成。 独立包装，无菌提供。 |
| - 17 | 一次性使用皮肤吻合器 | PWH-W35 | 由外壳、击发手柄、压钉板、缝合钉座、钉仓和缝合钉组成。根据产品外形和吻合钉成型尺寸分为两种规格。 缝合钉采用022Cr17Ni12M02材料制成; PWH-35S-6.9型的压钉板和缝合钉座采用20Cr13不锈钢材料制成; PWH-35W-7.0型的压钉板采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制成 缝合钉座采用06Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制成: 外壳和击发手柄采用ABS制成; 钉仓采用聚碳酸酯树脂制成。 无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| - 18 | 椎体成型器 | ZC06 | 由穿刺针、螺旋推进器 (非金属螺旋推进器包括连接管和漏斗)、 实芯椎体钻、空芯椎体钻推杆 、扩张管、工作套管、导针、骨水泥注入器 (分为带齿、平口和侧孔)、可卸针座穿刺针、扩张矫形器和定位器(分为WZ定位器和DK定位器 )组成。 独立包装，无菌提供。 |
| - 19 | 骨填充网袋 | 30mmGT-0325、25mmGT-0330、25mmGT-0320 | 由输送器械和网袋组成 输送器械包括注入管、芯针和推杆，注入管分单层注入管和双层注入管两种型式，双层注入管由注入管和内导管组成 网袋分单层和双层两种型式。网袋体材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),网袋座和端头材料为符合GBЛT13810标准规定的纯钛TA2。注入管、芯针、推杆等的金属部分为符合YY/T0294.1的M不锈钢，手柄部分为ABS材料。 独立包装，无菌提供。 |
| - 22 | 人工髋关节翻修柄 | 进口（生物型、水泥型) | 采用符合YY0117.1标准规定的锻造Ti-6AI-4V钛合金材料制成，表面喷涂了符合IS0 13779-2 标准规定的羟基磷灰石涂层 无菌包装。 |
| - 23 | 人工髋关节翻修柄 | 国产（生物型、水泥型) | 由股骨柄、中置器及定制股骨柄 股骨柄由符合GB/T 13810标准要求的锻造钛合金TC4钛合材料或由符合YY 0117.3标准要求的铸造钴铬钼合金材料制成 定制股骨柄的股骨假体材料由符合YY17.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成，金属髋臼杯、髋臼钛钉和定制型股骨柄由符合GB/T 13810准要求的锻造钛合金TC4钛合金材料制成，非金属部分由符合GBT19701.21准要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成。 灭菌包装或非灭菌包装。 |
| - 24 | 人工半髋关节假体 （ 双极头） | 直径38/40/42/44/46/48/50/52/54/56 | 人工髋关节假体双极股骨头、双极杯由符合VVO117.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成，双极内衬，髋臼内衬及双极卡环由符合GB/T19701,2标准规定2型超高分子量聚乙烯材料制成。 独立包装，无菌提供。 |
| - 25 | 人工膝关节假体（单髁假体） | Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型解剖型标准胫骨底板 | 钴铬钼合金材料制成。由股骨假体、胫骨平台垫片、胫骨平台组成 独立包装，无菌提供。 |
| - 27 | 可吸收性免打结缝线 | 2/0#、0#、1# | 无菌合成可吸收单股缝线，由带倒刺的缝合材料制成，一端连有手术针。 缝合材料采用poliglecaprone25(即乙交酯和ε-己内酯的共聚物)制成，缝线未染色。缝线含有三氯生(triclosan)。 独立包装，无菌提供。 |
| - 29 | 无菌锯片 | BJ100221.2A、BJ90141.2A | BJ接口，长/宽/厚100/22/1.2mm，A齿 独立包装，无菌提供。 |
| - 30 | 可折断光杆带孔骨针 | WGZZh03Y、2.0、2.5 | 由光杆骨针、光杆球头骨针、可折断光杆带孔骨针、螺纹骨针、螺纹球头骨针、可折断螺纹骨针和可折断螺纹带孔骨针组成 材质由符合G8 4234.1标准要求的00Cr18Ni14M03不锈钢材料或符合GBTT 1810标准要求的TC4钛合金材料制成 钛合金产品表面经着色阳极氧化处理。 非灭菌或辐照灭菌包装 |
| - 31 | 同种脱钙骨基质 | 脱钙骨粉0.5g/1cm | 由人骨加工制成的冷冻干燥骨，无菌提供。 |
| - 32 | 同种骨植入材料/同种脱钙骨基质 | 松质骨条 3.0g、脱钙骨基质2克/型号：松质骨条；型号代号：SZGT-DG | 由人骨加工制成的冷冻干燥骨，无菌提供。 |
| - 33 | 金属缆索内固定系统锁紧扣 | （ACSB-V/VI)(WGD2Z06) | 由主线、卡扣、穿针组成。 主线采用符合YY/T 0605.5规定的钴铬钨镍合金制成 卡扣采用符合GB/T 13810规定的TA3G纯钛制成 螺钉、穿针采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金制成 弯针和圆针采用符合GB 4234.1规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢制成。 卡扣和穿针表面经着色阳极氧化处理。 非灭菌或灭菌包装。 |
| - 34 | 带针索钉、无针缆索、单头弯针缆索 | （钴铬钼CCSC07/08)(WGD2Z03/直径φ1.3mm、1.7mm） | 由主线、卡扣、穿针组成。 主线采用符合YY/T 0605.5规定的钴铬钨镍合金制成 卡扣采用符合GB/T 13810规定的TA3G纯钛制成 螺钉、穿针采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金制成 弯针和圆针采用符合GB 4234.1规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢制成。 卡扣和穿针表面经着色阳极氧化处理。 非灭菌或灭菌包装。 |
| - 36 | 可吸收锥头钉/可吸收空心拉力螺钉/可吸收空心全螺纹螺钉 | B-ASC、B-ALC、B-ANCO | 由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)(PLGA)制成。 无菌提供 |
| - 37 | 可视防水敷料 | FD0101、FD0103、FD0107 | 由保护膜、聚氨酯薄膜、网格状聚氨酯泡沫垫及背衬纸组成。 |
| - 1 | 组合式外固定支架、 六轴外固定支架（泰勒） | 六耳环105-130-155-180-205-230、 三耳环105-130-155-180-205-230、 U耳环130-155-180 | 六耳环，铝合金材质，Φ105*54、Φ130*60、Φ155*66、Φ180*72、Φ205*78、Φ230*84（mm*mm） 三耳环，铝合金材质，Φ105*34、Φ130*3、Φ155*42、Φ180*46、Φ205*50、Φ230*54（mm*mm） U耳环 ，铝合金材质，Φ130*59、Φ155*60、Φ180*74（mm*mm） |
| - 2 | 组合式外固定支架、六轴外固定支架（泰勒） | 奥尔托夫杆M6130-160-180、快泰勒杆M6138-168-198、慢泰勒杆M687-100-115-140-190 | 奥尔托夫杆，不锈钢材质，M6-130、M6-160、M6-180 快泰勒杆，不锈钢材质，M6-138、M6-168、M6-198 慢泰勒杆，不锈钢材质，M6-87、M6-100、M6-115、M6-140、M6-190 |
| - 3 | 组合式骨科外固定支架 | 全环、C环、半环、80-95-115-130-145-160-180-200-225-250(HZHO01\HZHC03\HZHB02) | 全环，不锈钢、铝合金材质 ，Φ80*20、Φ95*24、Φ115*28、Φ130*32、Φ145*36、Φ160*40、Φ180*44、Φ200*50、Φ225*56、Φ250*60（mm*mm） C环，不锈钢、铝合金材质，Φ80*13、Φ95*17、Φ115*19、Φ130*21、Φ145*23、Φ160*27、Φ180*29、Φ200*32、Φ225*37、Φ250*39（mm*mm） 半环，不锈钢、铝合金材质，Φ80*11、Φ95*13、Φ115*15、Φ130*17、Φ145*19、Φ160*21、Φ180*23、Φ200*26、Φ225*29、Φ250*31（mm*mm） |
| - 4 | 螺纹杆、变径螺纹杆 | M6、30-500 （ HZHG01、HZHG02、HZHG03） | 螺纹杆，不锈钢材质，M6 * 30mm、M6 * 40mm、M6 * 50mm、M6 * 70mm、M6 * 80mm、M6 * 90mm、M6 * 110mm、M6 * 130mm、M6 * 150mm、M6 * 180mm、M6 * 200mm、M6 * 220mm、M6 * 250mm、M6 * 280mm、M6 * 300mm、M6 * 330mm、M6 * 350mm、M6 * 400mm、M6 * 430mm、M6 * 450mm、M6 * 500mm 变径螺纹杆 不锈钢材质，M6*145mm、M6*155mm、M6*180mm |
| - 5 | 延长杆 | M6、80、130、150 | 延长杆，铝合金材质 ， M6-80mm、M6-130mm、M6-150mm |
| - 6 | 夹针螺栓 | 双侧10.16、单侧16、加厚16、单侧加厚16、普通10.12.16（HZHJ） | 夹针螺栓双侧 不锈钢10*2、2.5mm、10*3、4mm、16*2、2.5mm、16*3、4mm 夹针螺栓单侧 不锈钢16*2、2.5mm、16*3、3.5mm 夹针螺栓加厚 不锈钢16*2.0mm、16*2.5mm、16*3.0mm、16*3.5mm 夹针螺栓单侧加厚 不锈钢16*4、4.5、5mm 、16*5、6mm 夹针螺栓普通 不锈钢10*2.0mm、10*2.5mm、10*3.0mm、12*2.0mm、12*2.5mm、12*3.0mm、16*2.0mm 16*2.5mm、16*3.0mm |
| - 7 | 垫片 | 凹凸垫片、圆垫片、夹针垫片、方垫片（HZHD） | 凹凸垫片材质 不锈钢 圆垫片材质不锈钢 夹针垫片材质不锈钢 方垫片材质不锈钢 |
| - 8 | 连接片 | 弧形连接片110 、 弧环多孔链接片200、 十字连接片、直角连接片、 偏心内螺纹连接片、 偏心外螺纹连接片、 直型连接片、外螺纹连接片 、内螺纹连接片(HZHP01、HZHP02、HZHP03、HZHP04) | 弧形连接片110：不锈钢材质，Φ110*23mm 弧环多孔链接片200：不锈钢材质， Φ200*51mm 十字连接片：不锈钢材质， 5孔 直角连接片：不锈钢材质， 3孔 偏心内螺纹连接片：不锈钢材质，1孔 偏心外螺纹连接片：不锈钢材质， 1孔 直型连接片：不锈钢材质， 1孔、2孔、3孔、4孔、5孔、8孔、10孔、12孔、14孔、20孔 外螺纹连接片：不锈钢材质，1孔、2孔、3孔、4孔、5孔 内螺纹连接片：不锈钢材质，1孔、2孔、3孔、4孔、5孔 |
| - 9 | 方型连接柱 | HZHZ01 | 方型连接柱 不锈钢材质， 1孔、2孔、3孔、4孔、5孔 |
| - 10 | 滑动环夹块 | 滑动环夹块 | 滑动环夹块、不锈钢材质 |
| - 11 | 螺母 | 普通螺母、高脚螺母、防脱螺母（HZHM） | 普通螺母 不锈钢材质 高脚螺母 不锈钢材质 防脱螺母 不锈钢材质（HZHM） |
| - 12 | 螺栓 | 普通螺栓、内六角螺栓（HZHS） | 普通螺栓 不锈钢材质10mm、12mm、16mm 内六角螺栓 不锈钢材质M6*8mm、M6*10mm、M6*12mm、M6*15mm、M6*20mm（HZHS） |
| - 13 | 关节器 | 万向关节器、连杆关节器、内外关节器、平头关节器（HZHQ01、HZHQ02、HZHQ03、HZHQ04） | 万向关节器不锈钢材质 连杆关节器不锈钢材质 内外关节器不锈钢材质 平头关节器不锈钢材质 （HZHQ01、HZHQ02、HZHQ03、HZHQ04） |
| - 14 | 套芯 | 套芯3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 | 套芯 钛合金材质 3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm |
| - 15 | 数字卡环 | M6、1-6 | 数字卡环 钛合金材质 M6-1-6 |
| - 16 | 骨牵引针、螺纹针、橄榄针 | I型、φ2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm | 螺纹针：不锈钢材质，2.5*180mm、Φ3.0*180mm、Φ3.5*180mm、Φ4.0*180mm、Φ4.5*180mm、Φ5.0*180mm 橄榄针：不锈钢材质， Φ1.8*350mm |
| - 17 | 连接杆 | 直型连接杆、空心连接杆、内螺纹连接杆、弧形连接杆、U型连接杆 | 直型连接杆： 碳纤维材质 空心连接杆： 不锈钢材质M8*130mm、M8*180mm、M8*200mm、M8*250mm、M8*300mm 、M8*350mm、M8*400mm 内螺纹连接杆： 不锈钢材质M8*40mm、M8*80mm、M8*130mm、M8*180mm、M8*250mm 弧形连接杆：不锈钢材质Φ8*250、Φ8*350 U型连接杆：不锈钢材质Φ5*220mm、Φ6*220mm、Φ8*300mm、Φ8*350mm |
| - 18 | 针杆夹 | BZBJ05、BZBJ04 | 不锈钢材质 |
| - 19 | 杆杆夹 | BZGJ02、BZGJ03、BZGJ04 | 不锈钢材质 |
| - 21 | 单臂式骨科外固定架 | 关节支架、前臂架、微动力支架（直型、T型、踝关节、髋关节）、粗隆间支架、骨搬移支架、T型夹块、微调旋转夹块、多向夹块、万向T型夹块、DB-I型、DB-II型\DB-III型\DB-IV型 | 固定架包括肘关节支架、膝关节支架、腕关节支架、前臂架、微动力支架（直型、T型、踝关节、髋关节）、粗隆间支架、骨搬移支架、T型夹块、微调旋转夹块、多向夹块、万向T型夹块等 单臂式骨科外固定支架主要由支架主体、直型、万向、角度、双连、T型、微型夹针块和轨道直型、型、变向、辅助夹针块及轨道连接块、球头连接块、球头连接杆、偏心轴、偏心环架、延长调节器、连接紧同件组成。 DB-I型、DB-II型、DB-III型、DB-IV型 |
| - 22 | 连接杆（U型） | U型5mm、8mm | U型连接杆：铝合金材质Ф8X120mm、Ф8X140mm、Ф8X160mm、Ф8X180mm、Ф8X200mm、Φ5*100mm、Φ5*120mm、Φ5*140mm、Φ5*160mm |
| - 23 | 连接杆（碳纤维） | 直型、直径3mm、5mm、8mm、40～400mm | 连接杆：碳纤维材质， Ф3X40mm、Ф3X50mm、Ф3X60mm、Ф3X70mm、Ф3X80mm、Ф3X90mm、Ф3X100mm、Ф5X60mm、Ф5X80mm、Ф5X100mm、Ф5X150mm、Ф5X180mm、Ф5*200mm、Ф5X240mm、Ф5X280mm、Ф5X320mm、Ф5X350mm、Ф8X100mm、Ф8X150mm、Ф8X200mm、Ф8X250mm、Ф8X300mm、Ф8X350、Ф8X400mm、 |
| - 24 | 多孔夹针块 | Ⅰ型4*4mm、5*5mm | 铝合金材质， 4*4mm、5*5mm |
| - 25 | 杆杆（管管）夹 | 杆杆夹IV型3*3、5*5、8*8 | 杆杆夹IV型 铝合金 3*3、5*5、8*8 |
| - 26 | 针杆（管）夹 | Ⅳ型 | 铝合金材质， 2*3mm、4*5mm、5*8mm |
| - 27 | 组合式骨科外固定支架 | WGC27X-ⅩⅢ型、WGC23X-Ⅸ型、WGC27X-XIV型、调节器Ⅱ型 | 由连接杆、连接管、连接支柱、针杆(管)来、杆杆(管管)来、多孔夹针块关节固定器、调节器、横向骨搬移部件及其配套手术器械组成 配套手术器械是由导钻、骨科用扳手骨科用夹持器组成。 根据骨骼部位和治疗目的装配不同的构型。 非灭菌状态或灭菌状态提供 WGC27X-ⅩⅢ型、WGC23X-Ⅸ型、WGC27X-XIV型、调节器Ⅱ型 |
| - 28 | 外固定支架（泰勒） | 环部-圆型环Ⅱ、 环部-C型环Ⅱ、 环部-U型环 | 由钛合金、不锈钢、铝合金或碳纤维复合材料制成。 环部-圆型环Ⅱ：80mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、200mm、220mm 环部-C型环Ⅱ80mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、200mm、220mm 环部-U型环80mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、200mm、220mm |
| - 29 | 外固定支架（泰勒） | 撑开杆105-130-180-、75-90-120-170 | 由钛合金、不锈钢、铝合金或碳纤复合材料制成。 撑开杆105mm、130mm、180mm；75mm、90mm、120mm、170mm |
| - 30 | 外固定支架 | 开口环Ⅰ、开口环ⅠⅠ、全圆环、U型环 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 开口环Ⅰ、开口环ⅠⅠ、全圆环、U型环80mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、200mm、220mm |
| - 31 | 组合式骨科外固定支架-关节器 | 关节器I、关节器II、关节器III、关节器IV 、成角关节器I 、成角关节器II | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 关节器I E46 M6mm 关节器II E46 M6mm 关节器III E46 M6mm 关节器IV E46 M6mm 成角关节器I E46 M6mm 成角关节器II E46 M6mm |
| - 32 | 组合式骨科外固定支架-延长器 | E47 40、60、80、100、120、160mm | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E47 40mm、60mm、80mm、100mm、120mm、160mm |
| - 33 | 组合式骨科外固定支架-螺纹杆 | 螺纹杆I-E46 40-400、螺纹杆II-E46 70-140、E10 3.0×62、72、87、102mm | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 螺纹杆I-E46:40mm、60mm、80mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 螺纹杆II-E46:70～140mm E10:3.0×62mm、72mm、87mm、102mm |
| - 34 | 组合式骨科外固定支架-延长板 | E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金或碳纤复合材料制成。 E46： 2、3、4、5孔 |
| - 35 | 组合式骨科外固定支架-弹簧 | E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E46： φ6.5×50mm |
| - 36 | 三维外固定支架-方向指示环 | TE1009A | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 TE1009A |
| - 37 | 连接片 | 连接片I-E46、连接片II-E46、连接片III -E46 、E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 连接片I-E46：2、3、4、5孔 连接片II-E46：2、3、4、5孔、 连接片III-E46： 左1孔×右4孔 E46： 左2孔×右4孔、 左2孔×右2孔、 左2孔×右3孔、左1孔×右3孔 |
| - 38 | 平垫片 | E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E46： φ6×1.5mm、 φ6×3.0mm、 φ6×2.5mm |
| - 39 | 骨针滑动座 | E30-A | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E30-A |
| - 40 | 骨针固定座 | E47 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E47 φ6mm×1、φ6mm×2、φ6mm×3、φ6mm×4、φ6mm×5、孔 |
| - 41 | 六角螺钉 | E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E46： M6×9mm 、M6×13mm、M6×17mm |
| - 42 | 六方立柱 | E47 M6×30mm | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E47 M6×30mm |
| - 43 | 连接扁柱 | 连接扁柱I-E46、 E47 、连接扁柱II-E46 、 E47 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 连接扁柱I-E46：M6mm×1、M6mm×2、M6mm×3、M6mm×4、M6mm×5孔； E47 M6mm×1孔 连接扁柱II-E46：M6mm×1、M6mm×2、M6mm×3、M6mm×4、M6mm×5孔； E47： M6mm×1孔 |
| - 44 | 锥头螺钉 | E44 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E44： 50mm |
| - 45 | 螺母 | E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E46 M6×4.5mm、 M6×15mm |
| - 46 | 斜支撑 | E47 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E47 80mm、100mm |
| - 47 | 加压螺母 | E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E46： M6mm |
| - 48 | 保护套筒 | E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E46： φ8×30mm |
| - 49 | 四方螺母 | E47 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E47： M6mm |
| - 50 | 夹钉螺钉 | E46、夹钉螺钉E46 | 由钛合金、不锈钢、铝合金和、或碳纤复合材料制成。 E46： M6mm×12mm、M6mm×16mm、M6mm×20mm、M6mm×24mm、M6mm×26mm、M6mm×30mm 夹钉螺钉E46： M6mm×20mm、 M6mm×24mm、 M6mm×26mm |
| - 51 | 金属骨针（HA涂层骨针） | HA-USW01 HA-USW02 HA-USW03 | 采用符合GB 4234.1标准要求的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成 钉头外表面带有符合GB 23101.2标准要求的羟基磷灰石涂层。 辐照灭菌包装，灭菌有效期5年 HA-USW01 HA-USW02 HA-USW03 |
| - 52 | 距下关节稳定器 | 锥形器I型、锥形器II型、锥形器III型 | 采用符合GB、T 13810规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化或黑灰色阳极氧化处理 含灭菌和非灭菌两种包装。无菌产品采用辐照灭菌，灭菌有效期为5年。 锥形器I型 锥形器II型 锥形器III型 |
| - 53 | 去细胞同种异体神经修复材料 | ZDMED-1520 | 从人体采集的周围神经经脱细胞处理后获得，以胶原纤维和细胞外基质为主。 无菌状态提供 ZDMED-1520 |
| - 54 | 踝足矫形靴2型 | size/型号：S、M、L | 骨科创伤手术配套工具。通常 由不锈钢、铝板、塑料支架、低温板、高温板、海绵、PVC塑料板、线带、铆钉、布料、EVA高分子泡沫片、铝条、钢条、铰链、拉绳、魔术贴、粘扣、固定环、硅胶等材料组成 S、M、L各型号 |
| - 55 | 膝部矫形固定器1型 | 均码 | 骨科创伤手术配套工具。通常由不锈钢、铝板、塑料支架、低温板、高温板、海绵、PVC塑料板、线带、铆钉、布料、EVA高分子泡沫片、铝条、钢条、铰链、拉绳、魔术贴、粘扣、固定环、硅胶等组成 均码：各型号 |
| - 56 | 髋关节固定器I型 | 成人、儿童 | 骨科创伤手术配套工具。 由不锈钢、铝板、塑料支架、低温板、高温板、海绵、PVC塑料板、线带、铆钉、布料、EVA高分子泡沫片、铝条、钢条、铰链、拉绳、魔术贴、粘扣、固定环、硅胶等组成 成人、儿童：各型号 |
| - 57 | 脚拇指外翻固定器I型 | 均码 | 骨科创伤手术配套工具。通常由不锈钢、铝板、塑料支架、低温板、高温板、海绵、PVC塑料板、线带、铆钉、布料、EVA高分子泡沫片、铝条、钢条、铰链、拉绳、魔术贴、粘扣、固定环、硅胶等组成 均码：各型号 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。