29包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 聚酯编织线 | 5-0，双针 | 进口，绿色，长度45cm，双针，针长8mm，直径φ0.33mm |
|  | 眼用全氟丙烷气体 | 30ml/瓶 | 全氟丙烷气体填充于铝罐内的复合铝箔袋中，附件包含一个50ml注射器和一个0.22μm的过滤头。 |
|  | 尼龙缝合线（带针） | 10-0 | 进口，材质：尼龙66，针由不锈钢制成，有涂层，涂层成分100%硅 |
|  | 聚丙烯带针缝合线 | 9-0 | 进口，材质：聚丙烯，针由SUS302不锈钢制成。缝线有白色和蓝色两种 |
|  | 角膜板层刀刀头 | 110-450 | 进口，适用MORIAS.A角膜板层刀，型号 Evolution3E 无菌状态提供。 |
|  | 一次性使用无菌眼科手术刀 | GSDB15 15°、GSDA30 3.0mm | 由刀头和刀柄组成，无菌状态提供。 |
|  | 硅油 | 10ml/支/盒 | 进口，无色透明液体，成分为聚二甲基硅氧烷，粘度为5000～5400mPa·s. |
|  | 眼科用重水 | 7ml/支/盒F-Octane | 进口，无色无味透明液体，由过氟辛烷组成。 |
|  | 超乳液流套件 | CRH-1A/CRH-1 | 由输液管、灌注管、抽吸管、积液盒（含硅胶片）、鲁尔接头、瓶塞穿刺器、保护套组件、积液袋组成 |
|  | 天然珊瑚羟基磷灰石义眼台 |  | 进口材料，500μm/18mm、20mm、22mm |
|  | 羟基磷灰石生物陶瓷 |  | 200～300μm/18mm、20mm、22mm |
|  | 软性亲水接触镜 | 连续佩戴型 | 进口，作为绷带镜片最长佩戴21天。1片/盒 |
|  | 生物羊膜 | 15mmx15mm | 取材于健康剖宫产产妇的胎盘组织，无滤纸（凹凸面）型 15mmx15mm/片，1片/盒 |
|  | 裂隙灯灯泡 |  | 进口12V 50W |
|  | 裂隙灯灯泡 |  | 进口12V 30W，64261/64260 |
|  | 裂隙灯灯泡 |  | 进口6V/20W 64251/64250 |
|  | 显微镜灯泡 |  | 进口12V/100W |
|  | 青光眼引流阀 | FP7 | 进口，由一个硅胶导管及一个内衬硅胶弹性膜的硅胶阀/盛盘组成。 单独包装，无菌提供。 1个/盒 |
|  | 囊袋张力环 | 275001G\276001G | 进口，由聚甲基丙烯酸甲酯材料制成的过半圆的圆弧环整体结构，圆弧环两端制有手术加持定位孔。单独包装，无菌提供。 |
|  | GOT 过滤和注入 |  | 进口，包含注射器、过滤器、针头等套件 单独包装，无菌提供。 |
|  | 透明眼罩（塑料） | MR-O620-2 | 透明塑料材质，11孔 |
|  | 荧光素钠眼科检测试纸 | 1条/袋 | 由着色部分和手柄部分组成。着色部分由浸有橙红色荧光素纳的滤纸裁切而成。 10袋/盒 |
|  | 泪液分泌检测滤纸 | 2根/袋 | 由荧光素纳标示线、滤纸条组成 一次性使用。 10袋/盒 |
|  | 鼻泪道再通管 | RS型、RT型 | 包含泪道引流管、泪道探针等。泪道引流管由硅橡胶材料制成。一次性使用。 1根/盒 |
|  | 一次性使用眼科手术洞巾 |  | HK-III-D型 140mm*330mm 单独包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用无菌医用海绵 | SS-96A | 单独包装，无菌提供。 |
|  | 一次性使用眼科手术洞巾 |  | HK-III-S型400*600mm准分子激光专用 单独包装，无菌提供。 |
|  | 羽毛刀片 |  | 进口，单独包装，无菌提供。 |
|  | 硅胶眼科植入物 |  | 环形带281、窄带219、束套270、硅海绵509A 非无菌提供 |
|  | 超声青光眼治疗仪一次性使用治疗头 | 治疗探头10、11、12、13 | 适用EYE TECH CARE公司生产超声青光眼治疗仪EyeOP1。 一次性使用治疗头包括治疗探头和定位环（配有集液器） |
|  | 眼科激光光纤 | BMIC-LP-02(25G)K | 由手持输出探头、光纤连接器、光缆组成。可重复使用，适用科医人YAG倍频激光治疗机 |
|  | 雾化眼罩 | XDWH-II | 由眼罩和导管两部分组成，采用高分子材料制成，一次性使用。 |
|  | 医用海藻糖修护液 | A型，液体、20g | 由纯化水、卡波姆、海藻糖、甘油、卡拉胶组成， |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。