22包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌颅骨钻头、一次性无菌铣刀 | 钻头：LT04C.DS、LT09C.DS、LT06B.DS、LT09B.DS铣刀：XD1816A.DS/XD1816B.DS/ | 把 | 适配重庆西山DK-N-MP手术动力装置。1、内钻头直径9mm； 2、机械式钻穿即停功能，确保操作安全；3、高精密快装卸接口设计；免钥匙接口。 4、螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； 5、直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； 6、铣切颅骨缝隙小于2.3mm。 |
| 2 | 颅内压传感器 | 适用普惠颅内压检测仪 | 套 | 专机耗材、与科室普惠颅内压检测仪配套 |
| 3 | 体外引流套件 | 颅脑外引流套件A+C+D单腔、A+C单腔F8.F10.F12.F14.F16.F18 | 套 | （1）引流管为进口硅胶材料，透明度和生物相容性好，规格齐全。引流导管外径≥4.0mm,长度≥35cm。引流管自带导引钢针。 （2）鲁尔接头，紧密连接锁定导管，防脱落，转换口径顺畅引流。 （3）配备空气过滤膜的调节瓶，调节瓶容量≥100ml，准确计量积液流量，防止堵塞。 （4）配有可以辅助建立皮下隧道的皮下潜行针 （5）磨砂材质的积液袋，并带有疏水空气过滤膜及防逆流装置，使引流更顺畅，防逆流，引流袋容量≥700ml。 （6）配备大口径三通阀，便于冲洗，留样及药物的注入. (7)带有厘米水柱和毫米汞柱双刻度压力读数的刻度挂尺，便于读取患者即时颅内压数值。 |
| 4 | 耳脑胶（a-氰基丙稀酸脂快速医用胶） | 1ML/医用EC型 | 支 |  |
| 5 | 一次性使用无菌颅内穿刺引流装置 | 20mm/25mm/30mm/35mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm/65mm/70mm | 套 | 基本配置器件有针型盖钻、三通针体、冲洗器钝头针芯、盖冒（有孔）一次性外套卡箍、引流管、水止、密封垫、限位器、防尘帽及侧孔给药器组成。 |
| 6 | 脑脊液分流管及附件 | 42365STRATANSC阀、常规型/41101脑室端导管/43103心脏、腹腔端导管 | 套 | 1、进口阀门抗虹吸、储液囊一体化设计，至少五档调压 2 2、脑室端导管，带有固定装置，腹腔端导管，开放头端，头端裂隙防逆流设计，有长度标记 4、具有手动调压工具和电动调压工具，实现无接触调压，在X光下显影，可通过X光观察阀门位置和确认档位。 |
| 7 | 可吸收固定系统（接骨板、接骨螺钉） |  | 套 | 该产品由接骨板、接骨螺钉和无孔薄板组成。由L-丙交酯-乙交酯共聚物制成。灭菌包装。水浴塑形；良好生物相容性，1年内在体内均一稳定的代谢成水和二氧化碳；容易通过CT或MRI识别，无放射学伪影；植入前8周能够维持固定强度在初始强度85%+，提供足够刚性支撑。 |
| 8 | 可吸收止血流体明胶 | MS0010/8ML | 盒 | 应有神经外科适应症，精准：独特流体性状，小于1mm颗粒，基质更加粘稠，精确定位及用量。高效：多孔结构，力学强度，30S配置便捷，配置后8小时有效，3种导管可选。 |
| 9 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 2ml | 套 | 无肉眼可见杂质；粉剂溶解时间应不大于 3min；固化时间应不大于 12s；破裂强度应不低于 80mmHg。 |
| 10 | 一次性使用脑科引流管（腰池外引流） | FR4：CX0410/CX0412/CX0413/CX0414/CX0415/CX0416/CX0417 | 套 | 1.进口医用硅胶引流管，2.内置支撑导丝，3.断流设计：通过精密压力控制积液腔，使引流液无法返回引流管中，有效减少逆行性感染的发生。 |
| 11 | 一次性使用滴水双极电凝镊 | JMNZ-210D/JMNZ-230D | 把 | 带三通、滴水管。按总长度和镊子头材料的不同分为多种 种型号。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一 次性使用。 |
| 12 | 一次性使用组织扩张球囊导管套件 | JQ17-1875A、JQ17-1875C、JQ50-1012A、JQ50-0810A | 套 | 1、球囊导管总长14cm、17cm兼容神经内镜，将神经内镜运用到脑组织穿刺扩张并建立手术通道过程 2、球囊导管前端带透明玻片，可零物距成像，全程可视化 3、医用硅胶球囊，充盈直径18~22mm，牵开长度50~85mm，能360度柔性牵开脑组织，降低脑损伤 4、鞘管透明，长度30~85mm 5、鞘管双刻度，内外均可观察深度 6、配可拆卸冲水手柄，术中冲洗便捷 7、配可撕开鞘管，支持个性化手术深度 |
| 13 | 亲水涂层颅脑引流导管 | F8.F10.F12.F14.F16. | 套 | 1）引流管为带亲水涂层的硅胶材料，透明度和生物相容性好，规格齐全。引流导管外径≥4.0mm,长度≥35cm。引流管自带导引钢针。 （2）鲁尔接头，紧密连接锁定导管，防脱落，转换口径顺畅引流。 （3）配有可以辅助建立皮下隧道的皮下潜行针 （5）配备大口径三通阀，便于冲洗，留样及药物的注入 |
| 14 | PEEK颅骨钉 | H30010002S | 枚 | 聚螺钉材质：聚醚醚酮 长度：4.5mm 直径：1.9mm |
| 15 | PEEK盖孔板 | KTXHL26.6 | 支 | 材质：聚醚醚酮 |
| 16 | 一次性使用可视球囊引流导管 | 亲水可视V型-12、亲水可视VI型-12、可视VII型-14、 | 支 | 1、引流管材质为硅胶或者医用TPU；亲水涂层材质为PVP； 2、一次性使用可视球囊引流导管由引流导管、导引针（内含摄像头）、体外引流收集装置及配件组成。 3、相关尺寸要求： 2.7mm≤引流导管外径≤8.3mm, 290mm≤引流导管长度≤310mm。 1.5mm≤导引针外径为≤2.0mm。 300mm≤导引针（内含摄像头）有效长度≤310mm。 1.8mm≤导引针（内含摄像头）外径≤2.3mm。 4、无菌状态提供，环氧乙烷灭菌，一次性使用； |