26包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可吸收性外科缝线（内窥镜圈套线） | 1#，线长60cm | 胶原蛋白为原料，经特殊工艺交联的生物制品，可被肌体完全吸收，吸收时间与组织愈合同步90天可完全吸收 线体采用天然材质经湿纺工艺加工而成，具有抗拉力强，生物相容性好、毒副作用小等特点。 无菌提供 |
| 2 | 经皮穿刺胸腹引流导管 | K1/K4。（8#、18#、28#） | 主要部件包括引流导管、套管、穿刺针、导丝、一次性无菌注射器、一次性无菌注射针一次性自动放液冲洗器、无菌塑柄手术刀、非吸收性外科缝线（2-0）、缝合针、医用胶带、医用纱布叠片、一次性医用垫单、外科手套、一次性引流袋、一次性使用医用镊子、引流管、一次性使用试管等。 独立包装，无菌提供。 |
| 3 | 止血带 | 规格：EM-SW1/EM-SR1/EM-SY1。 | 由弹性带组成采用高分子材料制成， 型号：1*380mm、1*500mm、2.5*380mm、2.5*500mm 非无菌提供 |
| 4 | 医用透明质酸钠凝胶（防粘连） | 2mL、3mL、5mL/支 | 成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水 透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。 经湿热灭菌，无菌提供。单只包装，一次性使用。 1支/盒 |
| 5 | 一次性取物袋 | PQWB-80、PQWB-130 | 由套管、套管座、手柄、张开装置、纳物袋组成。 根据张开装置外形不同分为A型（圆形）、B型（椭圆形）两种型号； 根据纳物袋开口大小不同分为40mm、60mm、80mm、100mm、130mm五种规格。 无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 6 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 导丝导入型 | 一次性无菌胸腹腔引流导管及附件为导丝导入型直型。 导丝导入型直型的配置分为单根装、套管针法简装、套管针法复合装、一步法复合装、两步法复合装； 一次性无菌胸腹腔引流导管及附件由引流导管、导管导入加硬套管（不锈钢）、导管导入加硬套管（尼龙弹性体）、导引穿刺针、导丝、组织扩张器、移动夹/导管固定片、一次性使用配药注射器、导丝导入器、一次性使用配药针、体表导管固定装置、塑柄手术刀、非吸收性外科缝线、外科纱布敷料、医用橡胶手套、一次性使用手术洞巾、一次性使用医用垫单、消毒刷、医用脱脂棉、医用无菌敷料、体外吸引连接管组件选择组合而成。 导管外径及有效长度：8Fr-30cm 独立包装，无菌提供。 |
| 7 | 一次性大隐静脉剥脱导管 | VM-ST-S卡头长度14mm一导管/M-ST-SL卡头长度14mm一长一短双导管 | 由卡头、缆绳、端头和把手组成 缆绳两端与端头相连，卡头和把手分别设计有与端头外形配合的凹槽，卡头及把手与缆绳通过端头、卡头把手的凹槽卡合连接 无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 8 | 一次性穿刺活检针 | 1410MS、1416MS、1606MS、1610MS | 进口 一次性活检针由手柄与活检针组成 手柄由树脂和热塑性弹性体构成 活检针由304不锈钢穿刺针和同心套管组成。 套管上有厘米刻度标识，手柄旁侧和后部的传动按钮按照不同的规格大小用不同颜色标出：黄色=20G、粉红色=18G、紫色=16G、绿色=14G。 经环氧乙烷灭菌，单独包装、无菌提供，一次性使用 |
| 9 | 一次性穿刺活检针 | 1810MS/2010MS | 进口 一次性活检针由手柄与活检针组成 手柄由聚碳酸脂和ABS构成 活检针由304不锈钢穿刺针和同心套管组成。 套管上有厘米刻度标识，根据不同管径大小，柱塞采用不同的颜色进行区分手柄旁侧和后部的传动按钮按照不同的规格大小用不同颜色标出： 黄色=20G、粉色=18G、紫色=16G、绿色=14G。 经环氧乙烷灭菌，单独包装、无菌提供，一次性使用。 |
| 10 | 止血纱布片 | 2*2cm 2.5*5cm 2.5*10cm 3*4cm 6*8cm 10*15cm | 医用脱脂纱布在碱性条件下与氯乙酸作用生成的羧甲基纤维素钠盐。 γ射线灭菌，单独包装、无菌提供，一次性使用。 |
| 11 | 静脉曲张袜 | 长筒各规格 | 天然纤维或合成纤维和合成弹性纤维（氨纶约30%锦纶约70%）针织而成的医用弹力袜 袜边无破损，内部的接缝平滑 长筒袜（AG）在各测量点B、G处的横向伸展≥120%，纵向伸展≥30%。 |
| 12 | 静脉曲张袜 | 中筒各规格 | 天然纤维或合成纤维和合成弹性纤维（氨纶约30%锦纶约70%）针织而成的医用弹力袜 袜边应无破损内部的接缝应平滑 长筒袜（AG）在各测量点B、G处的横向伸展≥120%，纵向伸展≥30%。 |
| 13 | 静脉曲张袜 | 短筒各规格 | 天然纤维或合成纤维和合成弹性纤维（氨纶约30%锦纶约70%）针织而成的医用弹力袜 袜边无破损内部的接缝平滑 长筒袜（AG）在各测量点B、G处的横向伸展≥120%，纵向伸展≥30%。 |
| 14 | 吸引活检针 | C7型 、CL型 | 由活检针本体、诱导针及针套组成 双切面针尖设计 C7型：21*50mm、20*50mm CL型：21*50mm、22*50mm、23*50mm、27*50mm环氧乙烷灭菌 一次性使用 |
| 15 | 一次性使用胆管引流管 |  | 由T型的导管构成 型号：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr、28Fr 无菌包装 |
| 16 | 一次性肛肠套扎吻合器 | GCTZ-3/2、GCTZ-3/3、GCTZ-3/4、GCTZ-3/5 | 由套扎胶圈、弹力线组件、上圈器组件、扩肛器、肛门镜和套扎器主体组成。 套扎器主体主要由击发扣、左右手柄、推管、气阀开关、负压吸引接头和吸附管组成。 弹力线组件由弹力线、大收紧部件、小收紧部件和钢管组成。 上圈器组件由扩张器和上圈器组成。 击发扣、左右手柄、推管、气阀开关、负压吸引接头、扩张管、大收紧部件和小收紧部件采用ABS材质； 吸附管、扩肛器、肛门镜采用PC材质； 钢管采用06Cr19Ni10材质； 套扎胶圈采用硅橡胶材质； 弹力线采用外层PA材质； 内层硅橡胶材质； 上圈器采用符合PA材质。 根据弹力线放置数量分为两个规格，根据弹力线放置数量及套扎胶圈放置数量分为十个规格，共计十二种规格。 经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。 |
| 17 | 丁字带 | 均码 | 各规格 |
| 18 | 灌肠器 | A-II、120ml | 由软瓶、接管、接头、衬垫、夹子部分组成。接管和软瓶采用聚氯乙烯（PVC）高分子材料制成； 接头、夹子采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）高分子材料制成； 衬垫采用纤维加聚乙烯（PE）膜复合高分子制成； 软瓶供装入灌肠液； 接头可与直肠导管连接，不含内容物； 非无菌提供，细菌菌落数≤200CFU/g,真菌菌落总数≤100CFU/g，大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 不得检出。 C型由软瓶、接管、接头、衬垫组成； A型由软瓶、接管、接头、衬垫、夹子组成。 |
| 19 | 一次性使用肛门镜 | 小号 | 由镜管、镜芯、圆头组成。 按照肛门镜锥形平口的大小可分为小号、中号、大号三种规格。 经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 |
| 20 | 藻酸盐敷料 | I型 | 藻酸盐敷料由藻酸盐敷芯单独组成 I型：2.5cm*7.5cm、2cm*15cm 无菌提供，一次性使用。 |
| 21 | 无菌敷贴 | 9cm*20cm | 由涂胶基材、离型纸、吸收性敷垫组成。 涂胶基材采用涂胶的水刺无纺布制成； 离型纸采用白色格拉辛纸制成； 吸收性敷垫采用针刺棉无纺布制成。 规格：9cm*20cm/片 无菌状态提供，一次性使用。 |
| 22 | 医用冰垫 | CH-L1 |  |
| 23 | 隔离垫 | XN-GLD-T型 | 医用隔离垫由聚氯乙烯（PVC）制成 |
| 24 | 冲洗器 | XN-CX1+4型 | 冲洗器由聚丙烯制成，使用前与肛周多功能熏洗仪连接成冲洗系统，可向患者肛周部位进行冲洗。非无菌提供，一次性使用。 |
| 25 | 医用胶（腔镜型） | 腔镜型： | 主要成分为α-氰基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定剂对苯二酚、对甲苯磺酸、二氧化硫。 胶体单独包装，按临床需要分别配备有吸管、喷胶瓶、转臂喷雾泵或腔镜、内镜导管等用胶工具。 胶体已经膜渗透法除菌，配备的用胶工具已经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭、止血。 包装：1.5ml/支 |
| 26 | 一次性使用电子胆道成像导管 | PCH100-S | 一次性使用医疗器械，与图像处理器配套使用，通过视频监视器提供影像 由头端部、弯曲部、插入部、操作部、吸引控制器、电气连接部及内置LED光源组成。需提供图像处理器。 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。