B包：

| 序号 | 产品注册证名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桡动脉介入穿刺部位止血器 | XX*RF60 | 适用于动脉：专门针对桡动脉解剖设计。 采用双重压迫技术，同时压迫动脉穿刺点和近端的动脉血流路径。 典型范围约为 10 - 30 mmHg（或对应毫升数）。临床通常起始于13-15ml（约18-20 mmHg），清晰的视觉压力反馈（通过压力球膨胀程度或数字/刻度表）。 医用级高分子材料，通常无菌、无乳胶，生物相容性好。 |
|  | 血管成型术用套件 | MAP152 | 产品包括止血阀、导引导丝插入工具和转矩器械。 止血阀主要由聚碳酸酯、硅树脂、聚四氟乙烯、ABS等材料制成。 导引导丝插入工具根据导引器材质不同分为不锈钢和树脂两类。 转矩器械的材料为聚丙烯和聚碳酸酯。 一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |
|  | 导引延伸导管 | 各型号 | 产品采用快速交换设计 由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。 交换导管尖端内含显影示标环。 产品涂有亲水涂层。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 一次性使用无菌介入配件 | LPJD3 | 通道数常见为三联（3个接口）、五联（5个接口）等。 接口规格是鲁尔锁接头。 阀芯旋转平滑，定位清晰 耐高压≥500 psi。 材质为医用级透明聚碳酸酯（PC）。环氧乙烷灭菌‌，单个包装。 |
|  | 一次性使用环柄注射器 | LPHB112 | 规格：10ml， 20ml。 采用医用级透明聚丙烯（PP）或聚碳酸酯（PC）。 活塞/芯杆材质使用医用PP或工程塑料。 标准鲁尔锁接头可与导管、延长管、三通阀等器械旋转锁紧，防止在高压注射时接头意外脱落。 单个吸塑盒或 袋密封包装。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 一次性使用无菌介入包 | HYM-06 | 第一类：手术铺单与洞巾组件： 大单/底单：铺于患者身下，较大尺寸（如180cm x 240cm），通常为蓝色或绿色无纺布，具有防水、抗静电、抗酒精等特性。 洞巾：直接覆盖于穿刺部位，中间有开口（洞孔），尺寸通常为60cm x 70cm或更大。洞孔处集成透明塑料薄膜或带有吸附袋的防渗漏层，用于收集术中流出的血液和冲洗液，并方便观察穿刺点。 治疗巾/小单：用于覆盖特定区域或包裹患者手臂。 第二类：消毒与清洁用品组件： 无菌纱布块：多种规格（如5cm x 5cm， 7.5cm x 7.5cm），用于消毒、擦拭和压迫止血。材质为脱脂棉纱，符合YY/T 0330标准。 药液杯/弯盘：盛放消毒液（如碘伏）或生理盐水。 第三类：器械与操作组件： 不锈钢碗/盆：用于放置术中器械和小物件。 持物钳：用于夹取无菌物品。 解剖刀片及刀柄：用于皮肤切开。刀片通常为11#或20#。 连接管/延长管：用于连接鞘管与三通阀等。长度30-60cm，医用PVC材质， 注射器：包括1支10ml或20ml注射器（用于局部麻醉），和1-2支更大的环柄注射器（如20ml，用于冲洗和推注造影剂） 第四类：止血与敷料组件： 弹力绷带：用于加压固定。具有弹性好、透气、自粘等特点。 压迫止血垫：一块高密度海绵或纱布垫，置于穿刺点上方，增加局部压力。透明敷贴/医用胶带：用于固定导管或覆盖小伤口。 第五类：其他辅助用品组件： 医用手术膜：用于将洞巾粘贴固定在患者皮肤上。 机头保护罩：用于无菌操作。 器械台布：用于铺设器械台。 包布/外包皮：包裹所有内容物的外层无菌包布。 |
|  | 一次性使用压力传感器 | PT-11600 | 传感器头压力范围： -50 mmHg ～ +300 mmHg 或更宽（如 -30 至 +500 mmHg） 长度：1.8m、3m。 包含冲洗阀、限流器、连接管等。 |
|  | 一次性使用冠脉旋磨导管 | 各型号 | 产品由旋磨导管和旋磨推进器组成。 需提供旋磨介入治疗仪。 |
|  | 旋磨术用导丝 | LMRW330 | 产品由芯丝、绕丝及涂层组成。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 货架有效期2年。 |
|  | 血管缝合器系统 | 12673 | 系统由Perclose ProGlide 缝合器和缝线修整器组成。 缝合器包括两根不锈钢针及缝线。缝线材料为聚丙烯。 规格：3-0。 一次性使用。 |
|  | 锚定球囊扩张导管 | 各型号 | 球囊直径： 1.25mm ～ 4.0mm，以 0.25mm 或 0.5mm 为增量。常用规格： 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm。 球囊长度： 6mm ～ 15mm。常用规格 8mm、10mm、12mm。 |
|  | 刻痕球囊扩张导管 | 各型号 | 直径范围： 2.0mm ～ 4.0mm 的多种规格。 球囊长度： 6mm ～ 30mm 的多种长度。 导管工作长度：标准的 135cm 和 150cm 两种选择，覆盖经桡动脉/股动脉入路需求。兼容所有标准的 0.014英寸（0.36mm） 冠脉导丝。 快速交换设计。 |
|  | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 各型号 | 双短通道快速交换设计。 集双腔微导管与扩张球囊于一体。一根导管上可同步实现导丝超快原位交换、多器械同步输送及血管内锚定。 球囊直径：1.00mm～4.00mm。 球囊长度：6mm～30mm。导 管的有效长度：1400±50mm。 远端导丝腔距离导管远端位置: 8±2mm。 近端导丝腔（RX口）距离导管远端位置: 30～75mm。 球囊压力：8atm。 球囊额定爆破压：16atm。 配导引导管: 6F。 适配导引导丝：.014吋(0.36mm)。球囊标记（射线可探测的标记环）：球囊肩部。 |
|  | 压力延长管 | PM6148 | 冠脉手术：常用 90cm或120cm。内径约 0.5mm - 1.0mm。 管壁材料：透明、柔韧、高顺应性的医用级PVC或聚氨酯，便于观察管路内有无气泡。 无菌包装，一次性使用。 |
|  | 高压非顺应性球囊扩张导管 | 各型号 | 导管由尖端、球囊、管体、导管加强件和导管座组成 带铂铱合金不透射线标记。 导管内腔涂覆油性涂层，远端外部涂覆亲水涂层。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 冠状动脉球囊扩张导管 | 各型号 | 快速交换型球囊扩张导管 由尖端、球囊、导管管身、导管加强座和导管座组成。 球囊材料为Nylon12。 配件再折叠工具。 经环氧乙烷灭菌。 |
|  | 冠状动脉棘突球囊导管 | 各型号 | 球囊直径：通常为 2.0mm ～4.0mm，以0.25mm或0.5mm递增。 球囊长度：常用 10mm，15mm，20mm 等。 额定爆破压： 6～10 atm（标准型）。 导管工作长度：135cm 或 150cm，以满足经桡动脉或股动脉路径到达心脏冠状动脉。 球囊表面有 3-4排呈螺旋状或纵向排列的微型不锈钢棘突。棘突直立高度约0.2～0.3mm。 |
|  | 切割球囊系统 | 各型号 | 快速交换型球囊扩张导管 主要由球囊、外管、内管、加强丝、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组成，涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。 球囊材料为嵌段聚醚酰胺弹性体，球囊上有3组或4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。 外管、内管及管座材料为尼龙11、聚乙烯、不锈钢管和聚碳酸酯，显影标记材料为铂铱合金。 环氧乙烷灭菌。 |
|  | 微导管 | 60192405 | 微导管由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒。 管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料； 导管远端表面带有PVP亲水涂层； 应变释放套管为嵌段聚酰胺； 座为聚碳酸酯材料； 示标为铂铱合金。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
|  | 双腔微导管 | SA145-33N | 产品包含双腔微导管和冲洗针附件。 双腔微导管主要由头端、管身、保护套管和管座组成，有整体交换腔（OTW腔）和快速交换腔（RX腔），末端有不透射线标记，表面涂有亲水性涂层。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |

| 序号 | 产品注册证名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 植入式心脏起搏器电极导线 | Solia JT 53 | 产品由电极导线和附件组成。 电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。 |
|  | 植入式心脏起搏器电极导线 | Solia S 60 | 产品由电极导线和附件组成。 电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、可伸缩固定螺旋组成。 |
|  | 植入式心脏起搏电极导线 | LL10053/LL30058 | 产品由电极体和附件组成。 每个包装内含有： 1根配有固定套筒、塑形钢丝和塑形钢丝导入器的电极导线，1个静脉拉钩，2个固定夹，额外塑形钢丝。 |
|  | 植入式心脏起搏电极导线 | Solia JT 53 | 产品由电极导线和附件组成。 电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。 |
|  | 植入式心脏起搏电极导线 | 7842 | 产品由电极导线和附件组成 |
|  | 可撕开导管鞘套件 | SCW-PIS-0714 | 产品由可撕开导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝、注射器和手术刀组成。 经环氧乙烷灭菌， |
|  | 双极临时起搏电极导管 | 401771 | 导管型号常见TF系列 长度通常为100cm 或110cm 导管外径： 5 Fr、6 Fr 或 7 Fr。 通常由柔软、抗折的医用级聚氨酯或硅胶材料制成，兼具良好的推送性、跟踪性和组织相容性。 双极设计，起搏和感知回路均在导管头端，无需体表电极作为回路。 连接器类型：标准香蕉插头或特定锁定式连接器，最常见为预塑J形或半弧形，起搏阈值在急性期（刚放置时）通常要求 < 1.0 V 感知灵敏度：能够感知到 > 5.0 mV 的R波（心室腔内电图振幅）。 电极-组织界面的阻抗： 400 ～ 1500 Ω，与电极面积和接触情况相关。 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。